Projekt pro garáž, terénní úpravy a oplocení na p.p.č. 1832/3 k.ú. Ústí nad Labem“ – Výběrové řízení

# Doplněk TECHNICKÉ ZPRÁVY projektové dokumentace:

- v TZ – není uveden typ a rozměr vozidla, pro které je garáž určena, ve znění rozhodnutí Stavebního povolení je potom uvedena „skupina 1“, stavba bude provedena v souladu s přílohou1 a 4 k čl. 15 normy 736050, viz příloha 1_15 a 4_15.

- Klempířské prvky – nejsou v projektu zakresleny, budou naceněny takto:

  - atika´= dl. 27.4OO mm R.Š. 450 mm

  - žlab nad vjezdem = dl. 4.600 mm, prům. 150 mm, R.Š. 300mm, jeden kotlík

  - svod = dl. 4.500 mm, prům. 100 mm, R.Š. 350 mm 3x koleno, 45 stupňů.Výtok  na dlažbu.

  - Materiál - Vše z TiZn plechu

- Plocha před novou garáží – v projektu jsou 2 varianty rozměru plochy provedení dlažby před garáží z důvodu neznalosti půdorysného i hloubkového vedení topného kanálku  (pára+kondenzát). Pravděpodobná poloha je zakreslena v situaci, po ověření sondami bude zvolena velikost plochy nové dlažby. Naceněna bude varianta menší plochy, která je uvedena ve VV. V případě zjištění po provedení sond, že je možné realizovat variantu větší, se rozdílná částka zaúčtuje jako vícepráce.

- Situace – výkres č. 2: označení vrat a vrátek „4“ „3“ „4“ v kroužku – odkazuje na Seznam podrobností, součástí textové dokumentace PD.

- Zákres do Km – chybí celkové kóty objektů a jejich odstupy od hranic pozemku, v legendě chybí m2, m´, stejně tak chybí i v situaci navrženého stavu a vytyčovacím výkresu. V případě, že nebude možné tyto rozměry ověřit, nebo stavbu vytyčit dle Vytyčovacího schematu – výkres č. 3, bude zodpovědný projektant vyzván k doplnění upřesňujících rozměrů a vypracování koordinační situace dle platné vyhlášky.

- výkres č. 10 – plocha před garáží  - zámková dlažba tl. 80mm, druh bude zvolen dle cenové nabídky dodavatelů.

Pozn.: Ve VV je počítáno s cenou dlažby včetně provedení jednotlivých mocností a frakcí hutněného podloží , dle požadovaného zatížení pro daný druh vozidla.

- výkres č. 13 – dř. Zábradlí místo nadezdívky – nespecifikováno. Bude sestaveno z dostupných průmyslových dílů dle cenové nabídky dodavatelů. Bude-li nutné zadat truhlářskou výrobu, bude tato položka naceněna v průběhu realizace jako vícepráce.

Pozn.: Ve VV bude cena uvedena v položce bourání nadezdívky, včetně zhotovení požadovaného zábradlí, jako jedna cena. Zábradlí není samostatně vyčíslováno.

- Statický posudek –průběh posouzení – výpočty nejsou součástí PD, součástí je jen konstatování závěru. Výherce určený k provedení díla si  může vyžádat celý statický výpočet u zodpovědného projektanta předložené PD.

- Jako poslední položka rozpočtu bude uchazečem doplněná zvolená částka v Kč, kterou předpokládá na dopracování projektové dokumentace – realizačních detailů, v případě, že nebude schopen realizaci díla dle předložené a prostudované PD v plné míře vykonat, zrealizovat a dle svých požadavků zadá dopracování realizačních či upřesňujících detailů za odpovídající částku zvolenému projektantovi.